Załącznik Nr 7

OPIS TECHNICZNY

STAN ISTNIEJĄCY

Droga w istniejącym stanie posiada na całym odcinku nawierzchnie z betonu asfaltowego o szerokości 5,00 m. Konstrukcja jezdni i stan nawierzchni zróżnicowany. Uszkodzenia nawierzchni, przeważnie na krawędzi jezdni. Na fragmentach projektowanej drogi zlokalizowana jest sieć wodociągowa, telefoniczna oraz napowietrzna linia energetyczna. Podczas robót nawierzchniowych i ziemnych zachować należy stan pierwotny urządzeń oraz w razie potrzeby dokonać ich regulacji pionowej do rzędnej terenu.

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zgodnie ze zleceniem Urzędu Gminy w Kodrębie stanowi uproszczony projekt techniczny przebudowy drogi powiatowej nr 3935E Radomsko - Babczów w miejscowości Wola Malowana polegający na budowie chodnika po stronie północnej, odcinek o długości 1483,00 m.

Początek projektowanego odcinka 0+000 stanowi zjazd do posesji nr 1, koniec odcinka 1+483 stanowi skrzyżowanie z droga gminną o nawierzchni bitumicznej.

DANE WYJSCIOWE I ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlano – wykonawczy przebudowy drogi kategorii L w miejscowości Wola Malowana, gm. Kodrąb polegające na wykonaniu:

● zmiany przekroju normalnego z drogowego na półuliczny – lewy

● chodnika z kostki betonowej po północnej stronie drogi o szerokości 1,50 m na całej długości (od km 0+000 do 1+483)

● wjazdów indywidualnych do posesji przez chodnik

PARAMETRY TECHNICZNE

Chodnik zaprojektowano z kostki betonowej szarej o gr. 6,00 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3,00 cm z warstwą odsączającą o gr. 10,00 cm. Chodnik zamknięty po stronie prawej obrzeżem betonowym 6x20. Jezdnia obramowana jednostronnie krawężnikiem drogowym typu średniego 15x30 na ławie betonowej z oporem.

Wjazdy na posesje zaprojektowano z kostki betonowej kolorowej gr. 8,00 cm dostosowane do szerokości bram wjazdowych na całej długości zjazdów. Konstrukcja nawierzchni zjazdów to:

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego o gr.  23 cm,

-  podsypka cementowo piaskowa gr. 3,00 cm,

-  warstwa ścieralna z kostki betonowej o gr. 8,00 cm

Spadek podłużny zjazdów należy dopasować do wysokości bramy zjazdowej. W przypadkach nisko usytuowanych bram w stosunku do jezdni dopuszcza się zastosowanie spadku podłużnego wjazdu w kierunku posesji, z tym że na szerokości chodnika max. spadek podłużny zjazdu wynosi 3 %. Krawężnik obniżony na zjazdach do wysokości +5 cm od istniejącej nawierzchni. Zmianą światła krawężnika z +12 do +5 cm należy zrealizować na odcinku długości 1 m.

PLAN SYTUACYJNY

Trasę krawężnika poprowadzono w nawiązaniu do istniejącej krawędzi jezdni.

ODWODNIENIE

Na całym projektowanym odcinku zastosowano odwodnienie metodą powierzchniową.

Ze względu na projektowany chodnik projektuje się następujące urządzenia techniczne (lub przebudową istniejących):

- km 0+665	prawostronne przedłużenie istniejącego przepustu rurowego 2xø100 o 2,00 m,

WYKAZ ZJAZDÓW

| Lp. | Nr ewidencyjny działki | Powierzchnia zjazdu [m2] |
| --- | --- | --- |
| 1. | dz. nr ewid. 11 | 7,50 |
| 2. | dz. nr ewid. 12 | 4.50 |
| 3. | dz. nr ewid. 14/2 | 7,50 |
| 4. | dz. nr ewid. 15/3 | 7.50 |
| 5. | dz. nr ewid. 16 | 4,50 |
| 6. | dz. nr ewid. 19/4 | 7.50 |
| 7. | dz. nr ewid. 20/2 | 7,50 |
| 8. | dz. nr ewid. 21/2 | 7.50 |
| 9. | dz. nr ewid. 22 | 28,50 |
| 10. | dz. nr ewid. 23 | 7.50 |
| 11. | dz. nr ewid. 24 | 4,50 |
| 12. | dz. nr ewid. 25/9 | 7.50 |
| 13. | dz. nr ewid. 27 | 7.50 |
| 14. | dz. nr ewid. 29 | 7,50 |
| 15. | dz. nr ewid. 30 | 7.50 |
| 16. | dz. nr ewid. 31/9 | 7,50 |
| 17. | dz. nr ewid. 31/11 | 7.50 |
| 18. | dz. nr ewid. 32 | 7,50 |
| 19. | dz. nr ewid. 33 | 7.50 |
| 20. | dz. nr ewid. 35 | 7.50 |
| 21. | dz. nr ewid. 38 | 7,50 |
| 22. | dz. nr ewid. 39/1 | 7.50 |
| 23. | dz. nr ewid. 43 | 4,50 |
| 24. | dz. nr ewid. 44/4 | 7,50 |
| 25. | dz. nr ewid. 47/2 | 7.50 |
| 26. | dz. nr ewid. 49 | 7,50 |
| 27. | dz. nr ewid. 50/2 | 7,50 |
| 28. | dz. nr ewid. 56/7 | 7,50 |
| 29. | dz. nr ewid. 56/3 | 7,50 |
| 30. | dz. nr ewid. 57/2 | 7,50 |
| 31. | dz. nr ewid. 58 | 7,50 |
| 32. | dz. nr ewid. 60 | 4,50 |
| 33. | dz. nr ewid. 61 | 4,50 |
| 34. | dz. nr ewid. 64/4 | 7,50 |
| 35. | dz. nr ewid. 64/2 | 7,50 |
| 36. | dz. nr ewid. 65 | 4,50 |
| 37. | dz. nr ewid. 66 | 7,50 |
| 38. | dz. nr ewid. 69 | 7,50 |
| 39. | dz. nr ewid. 70 | 7,50 |
| 40. | dz. nr ewid. 71/1 | 7,50 |
| 41. | dz. nr ewid. 71/2 | 7,50 |
| 42. | dz. nr ewid. 72/4 | 7,50 |
|  | RAZEM | 315,00 |