Załącznik Nr 4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Przebudowa dróg wewnętrznych w Rzejowicach

1. Część ogólna

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Przebudowa dróg wewnętrznych w Rzejowicach:

- tzw. ul. Żabia na południe i północ od drogi krajowej nr 42, dz. Nr 495 i 703,

- od drogi powiatowej do Borek w kierunku lasu, dz. Nr 302.

Zamawiający:   Gmina Kodrąb, ul. 22 Lipca 7, 97-512 Kodrąb, tel. (44) 6819325.

1.2. Przedmiot i zakres robót

1.2.1. Dane wyjściowe tzw. ul. Żabiej:

- całkowita długość projektowanego odcinka – 571,7 m (odc. północny 139,7 m i odc. południowy 432 m)

- szerokość jezdni                                                                                              -  3,5 m

- klasa techniczna drogi VII – L

- spadki poprzeczne: jezdni i=2x2%

1.2.2. Zakres i rodzaj robót budowlanych:

- roboty pomiarowe przy robotach ziemnych                                           -         570 m

- podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 mm

(warstwa  górna) gr. 5 cm                                                                        -  2556,34 m2

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych

- warstwa ścieralna asfaltowa gr. 4 cm                                                   -  2556,34 m2

1.2.3. Dane wyjściowe odcinka od drogi powiatowej do Borek w kier. lasu:

- całkowita długość projektowanego odcinka                                           –       142,5 m

- szerokość jezdni                                                                                      -           4,0 m

- klasa techniczna drogi VII – L

- spadki poprzeczne: jezdni i=2x2%

1.2.4. Zakres i rodzaj robót budowlanych:

- roboty pomiarowe przy robotach ziemnych                                            -         150 m

- podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 mm

(warstwa górna) gr. 5 cm                                                                          -  587,29 m2

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych

- warstwa ścieralna asfaltowa gr. 4 cm                                                    -  587,29 m2

1.3. Informacje o terenie budowy

Przekazanie placu budowy i dokumentacji technicznej nastąpi w dniu zawarcia umowy.

1.4. Warunki bezpieczeństwa pracy na budowie

W odniesieniu do robót budowlanych stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia należy, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane, sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

1.5. Nazwy i kody: grup robót, klas robót

45 23 3220 – 7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.2. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane wykorzystane w trakcie realizacji robót odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy – Prawo budowlane.

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Sprzęt powinien być zgodny z określeniem zawartym w ślepym kosztorysie dla konkretnych rodzajów robót.

4. Wymagania dotyczące środków transportowych

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.

5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z dokumentacją projektową i kosztorysem ofertowym.

5.2. Organizacja placu budowy

Wykonawca dokona odpowiedniego oznakowania terenu objętego robotami przed skutkami ewentualnych wypadków, a w razie potrzeby opracuje projekt organizacji ruchu.

5.3. Czynności geodezyjne na budowie

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodnie z dokumentacją projektową, wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie  wysokości  z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją.

5.4. Likwidacja placu budowy

Wykonawca po zakończeniu robót jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy.

6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych

6.1. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów budowlanych, zapewni możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót. Wykonawca będzie prowadził  pomiary i badania materiałów  oraz robót z częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej.

6.2. Dokumentacja budowy

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w ustalonych jednostkach. Obmiaru wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzane poziomo, wzdłuż linii osiowej i podawane w [m], objętości będą wyliczane w [m3], powierzchnie w [m2].

7.3. Czas przeprowadzenia pomiarów

Obmiary należy przeprowadzić przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót. Obmiar robót zanikających należy przeprowadzić w czasie ich wykonywania.

8. Odbiór robót drogowych

8.1. Odbiór robót ulegających zakryciu

Wykonawca zobowiązany jest zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu (warstwa odsączająca, podbudowa – warstwa dolna, podbudowa – warstwa górna).

8.2. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy będzie dokonany po zakończeniu robót w terminie określonym w umowie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Inwestora.

8.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

8.4. Dokumenty do odbioru drogi:

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót zgodnie z dokumentacją i uporządkowaniu terenu,

- wyniki badań i pomiarów.

9. Rozliczenie robót

Rozliczenie robót nastąpi zgodnie z zawartą umową na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Dokumentacja projektowa:

- jednostką projektową dokumentacji technicznej projektowanej przebudowy dróg jest Biuro Inżynierskie Dariusz J. Janosik ul. Przedborska 267, 97-500 Radomsko.

- zamawiający przekaże Wykonawcy 1 egz. dokumentacji technicznej drogi i 1 egz. specyfikacji technicznej.

10.2. Normy, akty prawne i inne dokumenty

- PN – B – 06050/1999 – Roboty ziemne – Geotechnika

- PN-88/B-04481 grunty budowlane. Badania próbek gruntu

- PN-B-11112/1996 –Kruszywa mineralne łamane do nawierzchni drogowych

- PN-C-96170/1965 – Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

- PN-C-96173/1974 – Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych

- PN-S-04001/1967 – Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania

- PN-S-96504/1961 – Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych

- BN-68/8931-04     – Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą

- Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane