Załącznik Nr 6

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

“Siec kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w msc. Wólka Pytowska÷ Kodrąb”.

I. Przedmiot zamówienia obejmuje zamontowanie przez wykonawcę:

1. Sieci grawitacyjnej

Z rur PVC-Uø200x5,9mm SN8 długości – lita struktura mb.653,3

Z rur PVC-U ø 160 x 4,7 SN8 -//- mb. 125,0

Rurociągi ciśnieniowe z rur PVC ø 90mm PN6 mb. 409,0

Studni kanalizacyjnych systemowych PE ø 1000mm H śred = 2,15 wzmoc. kpl. 18

Studni kanalizacyjnych systemowych PE ø 1000mm H śred = 1,88 standard kpl. 28+18

Studnie systemowe “ślepe”na ruroc. tłocznym PE ø 1000 Hsd = 1,6 kpl. 3

Pierścienie odciążające do studni szt. 21

Pierścienie regulujące do studni szt. 21

Włazy żel ø 600mm klasy C250 z otworami szt. 21

Przewierty w r. osłon. ø 324mm mb. 40,6

Trójników PVC ø200/160 < 45° szt. 5

Trójniki żel. kołn. 80/80 szt. 3

Pompownia ścieków ø1200 z polimerobetonu Hc= 3,45m z 2-ma pompami

65PZM3,0/S2VW’Meprozet” kpl. 1

2. Przykanalików szt. 16

Z rur PVC ø160 x 4,7mm SN8 o długości całkowitej (w pasie LR) mb. 109,0

Przewierty w r. osłon. ø 324mm pod przyłącza mb. 48,3

Łuków PVC ø 160mm szt. 13

Korki PVC ø160mm szt. 13

Kompletnej obsługi geodezyjnej z inwentaryzacja i kosztami związanymi z jej

wykonaniem

Koszt związany z zajęciem pasa drogowego dla potrzeb budowy, oznakowanie dróg,

zabezpieczenie w sposób trwały przed dostępem osób trzecich, a w warunkach nocnych i

słabej widoczności zapewnienie odpowiedniego oświetlenia, wykonanie przejść dla

pieszych oraz zabezpieczenie wjazdów do poszczególnych posesji z ich odtworzeniem

Koszt związany z projektem organizacji ruchu

Badanie zagęszczenia gruntu

Rozebranie nawierzchni dróg i odtworzenie nawierzchni po zakończeniu robót budowlano

montażowych

II. Wymagania ogólne wykonania robót:

1. Przed przystąpieniem do przetargu należy koniecznie dokonać wizji lokalnej w terenie w

miejscu realizacji przedmiotowego zamówienia

2. Warunkiem koniecznym dla prawidłowego przygotowania oferty przetargowej jest

zapoznanie się z Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca przedmiotowego

zamówienia, która jest dostępną (do wglądu) w Urzędzie Gminy w Kodrębie

15

3. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z uwagami zawartymi w protokołach

uzgodnień

4. Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót oraz za zgodność

wykonania z dokumentacja projektowa i zaleceniami inwestora.

5. Wszystkie roboty powinny być prowadzone zgodnie z prawem budowlanym:

Ze stała obsługa geodezyjna, pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia

geodezyjne. Na podstawie P.B. należy wykonać tyczenie trasy wraz z opalikowaniem , a

wykonawcy robót przekazać szkic tyczenia.

Przez osoby posiadające uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie o

specjalności:

- Instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych i elektrycznych

- Konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg i nawierzchni

- Posiadającej aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa

Zamówienie należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę

Roboty i odbiory winny być wykonane zgodnie z PN-EN 1610”Przewody kanalizacyjne

Wymagania i badania przy odbiorze”; PN-EN 476 “Wymagania ogólne dotyczące

elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej”; PN-B-10736:1999

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania., instrukcja producenta.

Miejsca wykopów oraz wykopy zabezpieczyć zgodnie z wymogami zawartymi w

Rozp. Min. Infrastr. z dn. 6.02.2003r w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych /Dz.U.Nr. 47 z 19.03.2003 poz. 401/ w sprawie BHP przy wykonywaniu

robót budowlano-montażowych. Wszystkie wykopy musza posiadać zabezpieczenia

odpowiednio rozparte

Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu uzbrojenia podziemnego wytyczonego przez

geodetę winno odbywać się ręcznie z powiadomieniem gestorów uzbrojenia

Składowanie urobku oraz ustawienie koparki nie powinno być mniejsze ni_ 0,6m od

krawędzi wykopu obudowanego

Po zakończeniu robót teren musi zostać doprowadzony do stanu pierwotnego

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacja

projektowa i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowy , to takie materiały

zostaną zastąpione innymi , a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (pod ruchem)

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w

okresie trwania realizacji trwania kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego

robót. Zgodnie z projektem organizacji ruchu.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy , zainstaluje i będzie obsługiwał

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze,

ogrodzenia , poręcze itp. niezbędne do ochrony robót, zapewniając bezpieczeństwo

pojazdów i pieszych

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy oraz złych warunków

atmosferycznych tych zapór i znaków dla których jest to nieodzowne ze względów

bezpieczeństwa

Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony

w cenę umowna

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi oraz za urządzenia

podziemne takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących BHP

16

Wykonawstwo wodociągów z rur i kształtek z PVC wymaga zatrudnienia monterów o

odpowiednich kwalifikacjach , przeszkolonych w:

- zakresie BHP, zagospodarowania placu budowy, transportu i składowania materiałów,

pomiarów wymaganych spadków

6. Przekazanie placu budowy

Następnym etapem przed rozpoczęciem prac budowlano-montażowych jest przekazanie

placu budowy przez Inwestora – Wykonawcy robót, teren pod budowę. Z przekazania placu

budowy należy sporządzić protokół przekazania oraz dokonać stosownego zapisu w

dzienniku budowy.

7. Harmonogram prac

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić inwestorowi do akceptacji harmonogram prac

budowlano-montażowych.

8. Kontrola jakości robót

Na każdym etapie technologii robót, roboty podlegają kontroli przez inspektora nadzoru

inwestorskiego. Jeżeli inspektor nadzoru inwestorskiego uzna za zasadne – do kontroli

może poprosić przedstawiciela użytkownika

9. Roboty nieprzewidziane

Gdyby w trakcie wykonawstwa pojawiły się roboty nieprzewidziane projektem tak w sensie

robót dodatkowych jak i robót zbędnych do wykonania np. występowanie piasku w

wykopach w sytuacji gdy została policzona podsypka, wówczas należy dokonać

stosownych korekt. Wartość robót dodatkowych zgodnie z Ustawa o Zamówieniach

Publicznych nie może przekroczyć 20% wartości inwestycji.

10. Zakończenie robót- zgłoszenie do odbioru

Fakt zakończenia robót i zgłoszenia do odbioru dokonuje kierownik budowy wpisem do

dziennika budowy i zawiadomieniem pisemnym inwestora. Jednocześnie ze zgłoszeniem

zakończenia robót wykonawca kompletuje wszystkie niezbędne dokumenty związane z

budowa tj: protokoły prób szczelności , atesty, inwentaryzacje geodezyjna. Inspektor

nadzoru inwestorskiego sprawdza dokumenty i potwierdza wpisem do dziennika budowy

zakończenie robót.

11. Odbiór końcowy i przekazanie do użytku

Inwestor na podstawie zawiadomienia o zakończeniu robót i potwierdzeniem inspektora

nadzoru zwołuje odbiór końcowy i przekazuje inwestycje eksploatatorowi sieci

kanalizacyjnej. Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół odbioru końcowego z

udziałem:

- inwestora

- wykonawcy – kier. budowy

- inspektora nadzoru

- przedstawiciela sanepidu

- przedstawiciela użytkownika

12. Gwarancja na wykonane roboty

Wykonawca udziela inwestorowi gwarancji na wykonane roboty na okres 3 lat (zgodnie z

obowiązującymi przepisami) lub na okres określony w umowie zawartej na wykonanie

robót. W okresie tym wszystkie usterki wynikłe z jakości wykonanych robót wykonawca

usuwa na własny koszt lub w sposób zawarty w umowie.