Załącznik Nr 4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Remont drogi gminnej w Józefowie Południowym

1. Część ogólna

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Remont drogi gminnej w Józefowie Południowym

Zamawiający:   Gmina Kodrąb, ul. 22 Lipca 7, 97-512 Kodrąb, tel. (44) 6819325.

1.2. Przedmiot i zakres robót

1.2.1. Dane wyjściowe odcinka

- całkowita długość projektowanego odcinka                                           -       1500 m

- szerokość jezdni                                                                                              -  3,5 m

- klasa techniczna drogi „D” - dojazdowa

- spadki poprzeczne: jezdni i=2x2%

1.2.2. Zakres i rodzaj robót budowlanych:

- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni                                                                                             -     5.700 m2

- wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mech. – śr. grub. warstwy po zagęszczeniu do 10 cm   -        170 m3

- podbudowa z kruszywa łamanego  gr. 15 cm                                        -      5.700 m2

- dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 mm                                                      -       5.250 m2

1.3. Informacje o terenie budowy

Przekazanie placu budowy nastąpi w dniu zawarcia umowy.

1.4. Warunki bezpieczeństwa pracy na budowie

W odniesieniu do robót budowlanych stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia należy, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane, sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

1.5. Nazwy i kody: grup robót, klas robót

45 23 3220 – 7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym                      i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.2. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane wykorzystane w trakcie realizacji robót odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy – Prawo budowlane.

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Sprzęt powinien być zgodny z określeniem zawartym w ślepym kosztorysie dla konkretnych rodzajów robót.

4. Wymagania dotyczące środków transportowych

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.

5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z  kosztorysem ofertowym.

5.2. Organizacja placu budowy

Wykonawca dokona odpowiedniego oznakowania terenu objętego robotami przed skutkami ewentualnych wypadków, a w razie potrzeby opracuje projekt organizacji ruchu.

5.3. Czynności geodezyjne na budowie

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę.

5.4. Likwidacja placu budowy

Wykonawca po zakończeniu robót jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy.

6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych

6.1. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów budowlanych, zapewni możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót. Wykonawca będzie prowadził  pomiary i badania materiałów  oraz robót z częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie ze sztuką budowlaną.

6.2. Dokumentacja budowy

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w ustalonych jednostkach. Obmiaru wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzane poziomo, wzdłuż linii osiowej i podawane w [m], objętości będą wyliczane w [m3], powierzchnie w [m2].

7.3. Czas przeprowadzenia pomiarów

Obmiary należy przeprowadzić przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót. Obmiar robót zanikających należy przeprowadzić w czasie ich wykonywania.

8. Odbiór robót drogowych

8.1. Odbiór robót ulegających zakryciu

Wykonawca zobowiązany jest zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu (podbudowa – warstwa dolna, podbudowa – warstwa górna).

8.2. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy będzie dokonany po zakończeniu robót w terminie określonym w umowie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Inwestora.

8.3. Dokumenty do odbioru drogi:

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót zgodnie z dokumentacją i uporządkowaniu terenu,

- wyniki badań i pomiarów, atesty użytych materiałów.

9. Rozliczenie robót

Rozliczenie robót nastąpi zgodnie z zawartą umową na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

10. Normy, akty prawne i inne dokumenty

- PN – B – 06050/1999 – Roboty ziemne – Geotechnika

- PN-88/B-04481 grunty budowlane. Badania próbek gruntu

- PN-B-11112/1996 –Kruszywa mineralne łamane do nawierzchni drogowych

- PN-C-96170/1965 – Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

- PN-C-96173/1974 – Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych

- PN-S-04001/1967 – Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania

- PN-S-96504/1961 – Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych

- BN-68/8931-04     – Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą

- Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane